CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No: LF-2026-20-0099

- Customer Information

| Customer Name |  | PT CONTOH PELANGGAN SEJAHTERA |
| --- | --- | --- |
| Alamat |  | Jl. Industri Raya Blok A No. 1, Cikarang |
| Up |  | Bpk. Budi |
| Quotation ID |  | Q-2045-028 |

- Sample Identity

Sample Photo

| Nama Sampel |  | Limbah Outlet IPAL |
| --- | --- | --- |
| Matriks |  | Air Limbah (Wastewater) |
| No. Identitas Lab |  | R/2024050001 A |
| Tanggal Sampling |  | 29 Mei 2024 |
| Tanggal Diterima |  | 30 Mei 2024 |
| Tanggal Analisis |  | 30 Mei - 02 Juni 2024 |

- Test Result

- Total Logam Berat

Metode mengacu pada SNI 6989.82:2018 menggunakan ICP-OES.

| Parameter Uji | Satuan | Hasil Uji | Baku Mutu* | Batas Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsen (As) | mg/L | Not Detected | 0.05 | 0.001 |
| Kadmium (Cd) | mg/L | Not Detected | 0.01 | 0.001 |
| Kromium (Cr-VI) | mg/L | Not Detected | 0.05 | 0.008 |
| Tembaga (Cu) | mg/L | Not Detected | 0.02 | 0.001 |
| Besi (Fe) | mg/L | Not Detected | - | 0.005 |
| Timbal (Pb) | mg/L | Not Detected | 0.03 | 0.001 |
| Mangan (Mn) | mg/L | Not Detected | - | 0.007 |
| Merkuri (Hg) | mg/L | Not Detected | 0.005 | 0.0005 |
| Seng (Zn) | mg/L | Not Detected | 2 | 0.001 |
| Nikel (Ni) | mg/L | Not Detected | 0.05 | 0.005 |
| Selenium (Se) | mg/L | Not Detected | 0.05 | 0.001 |
| Kobalt (Co) | mg/L | Not Detected | 0.2 | 0.001 |

*Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI

- Derajat Keasaman (pH)

Metode mengacu pada SNI 6989.XX:XXXX menggunakan pH-meter.

| Parameter Uji | Satuan | Hasil Uji | Baku Mutu* | Batas Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7.10 | 7-9 | - |

*Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI

- Chemical Oxygen Demand (COD)

Metode mengacu pada SNI 6989.XX:XXXX menggunakan Spektrofotometer UV-VIS.

| Parameter Uji | Satuan | Hasil Uji | Baku Mutu* | Batas Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | - | 23 | 40 | - |

*Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI

- Total Suspended Solid

Metode mengacu pada SNI 6989.XX:XXXX secara gravimetri.

| Parameter Uji | Satuan | Hasil Uji | Baku Mutu* | Batas Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSS | - | 12 | 100 | - |

*Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI

- Minyak & Lemak

Metode mengacu pada SNI 6989.XX:XXXX secara gravimetri.

| Parameter Uji | Satuan | Hasil Uji | Baku Mutu* | Batas Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minyak & Lemak | - | Not Detected | 1 | - |

*Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI

- Statement Of Conformity

Berdasarkan hasil pengujian di atas, sampel dinyatakan MEMENUHI baku mutu atau regulasi yang dipersyaratkan untuk parameter yang diuji.

Manager Laboratorium,

Farrel Arya Andhika

Disetujui dan ditandatangani secara digital atas nama LabFlow Indonesia